РУЧНОЙ ТРУБОГИБ

МОДЕЛЬ TB-3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной трубогиб TB-3 – это высококачественный и точный инструмент, который позволяет создавать точные, гладкие изгибы до 120° (180° - дополнительно) без дефектов из алюминиевых, стальных и медных труб, а также труб из нержавеющей стали размером от 3/4" до 2" с помощью форм. С помощью данного трубогиба можно с высокой точностью и отличным результатом изготавливать конструкционные элементы, крепления, рамы и многое другое.

| Угол гибки | от 0 до 120° |
| --- | --- |
| Макс. размер внешней трубы | Ø 44,45мм (1-3/4'') |
| Размер упаковки | 980х340х360мм |
| Вес нетто/брутто | 64/67кг |

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Пользователь станка обязан внимательно прочитать и усвоить данную инструкцию перед использованием станка. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ И ПОРЕЗОВ!

• Данный инструмент имеет вращающиеся компоненты, которые создают значительное давление и изгибающее усилие, которые могут привести к серьезным травмам! Держать пальцы и руки вдали от движущихся частей при работе.

• Острые металлические края могут привести к серьезным порезам. Во избежание порезов следует надевать защитные перчатки при работе на станке.

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ!

• Данный станок развивает значительный крутящий момент во время работы. Станок должен быть закреплен на опоре надлежащим образом, чтобы предотвратить его падение во время работы. В качестве опоры станка используются стойки, верстаки и т.п.

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ!

• Во время использования станка к нему может быть приложено значительное усилие. Неустойчивое положение тела пользователя может привести к падению, которое может вызвать серьезные травмы или ущерб имуществу. Работать надлежит в чистом и незагроможденном месте.

• Необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг станка, чтобы разместить трубы.

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ!

• Чрезмерное сопротивление во время эксплуатации может указывать на дефект материала заготовки и вызвать повреждение станка. Во избежание травм следует немедленно прекратить работу и осмотреть материал заготовки на наличие зарубок, вмятин, сварных швов, окалины и т.п. При наличии дефектов следует очистить или отремонтировать заготовку по мере необходимости или использовать новую заготовку. Кроме того, следует проверить исправность станка.

СБОРКА

СБОРКА РАМЫ

- Поместить нижнюю пластину рамы (A) на чистую, горизонтальную рабочую поверхность.

Примечание: Нижняя пластина рамы имеет два резьбовых отверстия М8, которые должны быть направлены к рабочей поверхности (Рис.1).

- Поместить деревянный брус сечением 10 см или другой подходящий материал между нижней пластиной рамы (A) и верхней пластиной рамы (B) для временной поддержки.

- Приготовить два комплекта болт 18 мм/шайба/распорная втулка/гайка. Поместить две распорные втулки (C) Ø1" x 4" [Ø26x102 мм] между нижней и верхней пластинами рамы (Рис. 2).

4. Вставить болт (D) М18х120 мм с 18мм с шайбой (Е) в отверстие 19 мм в верхнюю пластину рамы, распорную втулку и нижнюю пластину рамы. Поместить шайбу (E) 18 мм между болтом и гайкой М18 (F), затянуть гайку руками. Установить второй болт аналогично (Рис. 2).

Рис. 1											Рис. 2

ПРИВОДНОЕ ЗВЕНО

1. Поместить одно из двух приводных звеньев (G) на чистую, горизонтальную рабочую поверхность.

2. Приготовить два комплекта болт 12 мм/шайба/распорная втулка/гайка. Поместить две распорные втулки (Н) Ø3/4" х 2-13/16" [Ø19х72 мм] между двумя приводными звеньями (G) (Рис 2).

3. Надеть шайбу (I) 12 мм на болт (J) M12х120 мм, затем вставить в отверстие 13 мм в верхнее приводное звено, распорную втулку (H) и нижнеее приводное звено (G). Поместить шайбу (E) 12 мм между болтом и гайкой М12 (К)затянуть гайку руками. Установить второй болт аналогично.

4. Проверка выравнивания: Временно вставить два штифта (L) и (M) Ø7/8" [Ø22 мм] в два из четырех отверстий диаметром 22,5 мм в обоих приводных звеньях (G), чтобы выровнять их. Затянуть болты (J) M12 и гайки (K) M12, затем убрать штифты.

5. Вставить две латунные фланцевые втулки (N) в отверстия большого диаметра 32 мм с фланцами на внешних сторонах приводных звеньев (Рис. 3).

6. Отложить этот узел в сторону для установки в раму.

ТРЕЩОТКА

1. Поместить трещотку (O) между лопатками храпового рычага (P), как показано на Рис. 4, затем вставить короткий болт (Q) М18х2,5" [50 мм] в лопатки храпового рычага (P) и трещотку (O). Навернуть и затянуть гайку (F) М18.

Рис. 3												Рис. 4

УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО ЗВЕНА

1. Отвернуть две гайки M18 на концах болтов М18 и развести верхнюю и нижнюю пластины рамы (А) и (В) так, чтобы втулки сдвинулись в отверстиях большого диаметра 32 мм до их фланцев (Рис. 5).

2. Вставить ось шарнира (R) Ø1"х6-1/2" [Ø25х165 мм] в обе втулки.

3. Потянуть верхнюю и нижнюю пластины рамы вместе с внутренним болтом, оставляя внешний М18 болт и распорную втулку Ø1"х4" [Ø26х102 мм] (Рис. 5).

УСТАНОВКА ТРЕЩОТКИ И РЫЧАГА В РАМУ

- Вставить распорную втулку Ø1"х4" [Ø26х102 мм] в отверстия в узел трещотка/рычаг и надвинуть до буртиков вала (S) по обе стороны (Рис. 6). Затянуть фиксирующие винты буртиков вала (S) шестигранным ключом 4 мм.

Рис. 5												Рис. 6

2. Вставить весь узел между верхней и нижней пластинами рамы, затем вставить болт (D) М18 через обе пластины и узел трещотка/рычаг (Рис. 7).

3. При монтаже, распорная пластина (T) должна быть расположена между нижней пластиной рамы (A) и монтажной поверхностью. Это необходимо для того, чтобы обеспечить полный проход направляющего штифта через пластины (Рис. 8).

4. Проверка выравнивания: Временно вставить направляющий штифт (L) Ø7/8"х6-3/4" [Ø22x172 мм] в отверстия Ø22,5 в обеих пластинах рамы, чтобы выровнять их. Затянуть оба болта М12 и гайки затем снять направляющий штифт (Рис. 8).

5. На храповый рычаг (P) можно установить дополнительную рукоятку (Рис. 9).

Рис. 7										Рис. 8

Рис. 9											Рис. 10

УСТАНОВКА ФОРМ

1. Вставить выбранную форму в раму изогнутым краем, обращенным к торцу трещотки, и зажимом, ориентированным в направлении смещения (Рис. 11).

2. Вставить большую ось шарнира (R) Ø1"х 6-1/2" [Ø25х165 мм] в шарнирное отверстие и обе втулки (Рис. 11).

3. Поместить хомут соответствующего размера на квадратный блок смещения формы, затем, в зависимости от размера формы, добавить палец хомута (Y или Z) Ø7/8"х4" [Ø22x100 мм или 75 мм], чтобы зафиксировать его (Рис. 12).

4. Установить брус соответствующего размера между верхней и нижней пластинами рамы, затем установить направляющий штифт (L) Ø7/8"х6-3/4" [Ø22х172 мм] в соответствующее отверстие, чтобы зафиксировать его (Рис. 12).

5. Повернуть приводное звено назад как можно ближе к раме без стопорения или заклинивания.

6. Пропустить направляющий штифт (М) Ø7/8"x5-3/8" [Ø22x136 мм] через отверстие в наружной кромке формы (рядом с хомутом) для выравнивания с формой в узле приводного звена (Рис.12).

7. Ввернуть основание указателя угла (X) в резьбовое отверстие М9 на торце квадратного блока смещения формы (Рис.12).

Рис. 11										Рис. 12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставить заготовку между изогнутой формой и брусом, затем поместить U-образный зажим с внешней стороны трубы (Рис. 13). Слегка затянуть стопорный болт, если это необходимо.

Примечание: Для тонкого материала может быть полезно использовать подкладки, чтобы избежать возникновения возможных вмятин или повреждений.

2. Пропустить направляющий штифт (М) Ø7/8"x5-3/8" [Ø22x136 мм] через отверстие в наружной кромке формы (рядом с хомутом) для выравнивания с формой в узле приводного звена (Рис.13).

3. Поместите трещотку с зубьями полностью в зацеплении с приводной приводного звена (Рис. 13).

4. Нажать на рукоятку для устранения слабины, затем установить угломер на «0°» (Рис. 13).

Рис. 13											Рис. 14

5. Медленно и постепенно тянуть за рукоятку, сгибая заготовку.

6. Когда рукоятка дойдет до конца своего хода, остановиться и очень осторожно потянуть ее назад на несколько градусов отводя зубья трещотки от приводной муфты (рис 14).

7. Переставить трещотку так, чтобы ведущие зубья полностью вошли в зацепление с приводной муфтой (Рис. 15).

8. Снова медленно и постепенно тянуть за рукоятку, сгибая заготовку. Когда рукоятка дойдет до конца своего хода, остановиться и очень осторожно потянуть ее назад на несколько градусов отводя зубья трещотки от приводной муфты (Рис. 14).

9. Как только вся полезная длина трещотки будет достигнута, и диапазон гибки закончится, направляющий штифт (M) Ø7/8"х5-3/8" [Ø22х136 мм] должен быть вытащен и перемещен в приводном звене и далее по направлению к центру формы (Рис.16).

Примечание: в среднем, заготовка будет сгибаться примерно до 40° на полную длину хода трещотки.

Рис. 15											Рис. 16

10. Для достижения большего диапазона изгиба следует переставлять палец криволинейной формы и приводного звена (Рис. 17).

11. Затем, снова поместить трещотку с зубьями полностью в зацеплении с приводной приводного звена.

12. Снова медленно и постепенно тянуть за рукоятку, сгибая заготовку. Следить за положением угломера (Рис. 17).

Рис. 17

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Во время сгибания заготовка будет пружинить, это повлияет на конечный угол изгиба. Упругость заготовки зависит от материала, диаметра и толщины. Хромистая и высокоуглеродистая сталь, как правило, имеет большую упругость, чем более мягких стали и алюминия. Поэтому следует выполнять пробные изгибы.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № детали | Наименование | К-ВО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама | 1 |  |
| 2 | Установочный узел | 1 |  |
| 3 | Опора | 1 |  |
| 4 | Рычаг | 1 |  |
| 5 | Палец трещотки | 1 |  |
| 6 | Трещотка | 1 |  |
| 7 | Палец рамы 1" | 1 |  |
| 8 | Медная втулка | 2 |  |
| 9 | Направляющий штифт 7/8" | 1 |  |
| 10 | Направляющий штифт 7/8" | 1 |  |
| 11 | Верхняя пластина рамы | 1 |  |
| 12 | Нижняя неподвижная пластина | 1 |  |
| 13 | Болты и шайбы 3/4" | 2 |  |
| 14 | Распорные втулки, внеш. диам. 1" | 2 |  |
| 15 | Распорные втулки, внеш. диам. 3/4" | 2 |  |
| 16 | Угломер | 1 |  |
| 17 | Направляющий штифт 7/8" | 1 |  |
| 18 | Направляющий штифт 7/8" | 1 |  |
| 19 | Форма 1" | 1 |  |
| 20 | Блок 1" | 1 |  |
| 21 | Форма 1 1/2" | 1 |  |
| 22 | Блок 1 1/2" | 1 |  |
| 23 | Форма 1 3/4" | 1 |  |
| 24 | Блок 1 3/4" | 1 |  |
| 25 | Хомут 1" | 1 |  |
| 26 | Хомут 1 1/2" | 1 |  |
| 27 | Хомут 1 3/4" | 1 |  |
| B30 | Болты и шайбы 3/4" | 2 |  |
| B31 | Болты и шайбы 1/2" | 2 |  |
| B32 | Болт | 3 |  |
| B33 | Болт | 2 |  |
| B34 | Плоская шайба | 4 |  |
| B35 | Плоская шайба | 4 |  |
| B36 | Установочные винты с конусом | 1 |  |
| B37 | Неметаллические вставки | 2 |  |
| B38 | Неметаллические вставки | 2 |  |
| B39 | Гибкий цилиндрический штифт Ø6х45 | 1 |  |
| B40 | Гибкий цилиндрический штифт Ø6х40 | 1 |  |
| B41 | Гибкий цилиндрический штифт Ø6х35 | 1 |  |
| B42 | Шплинт | 2 |  |
| B43 | Пластиковый указатель | 1 |  |

Детальный чертеж

Примечание: Данное руководство предназначено только для ознакомления. Вследствие постоянного совершенствования оборудования в любое время могут быть сделаны изменения  без уведомления.