| Получатель : |  |
| --- | --- |
| Отправитель: |  |
| Дата: |  |
| Контакты: | тел. моб. E-mail: |

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК, КМТ

KC80E (CW6280E), DMTG

|  | - УЦИ (устройство цифровой индикации) - Максимальный диаметр над станиной 800 мм - Длина точения до 5000 мм |
| --- | --- |

|  |  | Серия токарно-винторезных станков | КМТ |
| --- | --- | --- | --- |

Конструктивные особенности:

| Станина Цельнолитая станина усилена ребрами жесткости. Применение широких направляющих позволяет обрабатывать тяжелые заготовки и делать съем до 5 мм на сторону без потери точности и качества получаемого изделия |  |
| --- | --- |
| Суппорт Приспособление для крепления обрабатывающего инструмента и перемещения инструмента в заданных направлениях |  |
| Коробка подач С помощью коробки подач регулируют скорость перемещения суппорта и закрепленного на нем инструмента вдоль направляющих станины, то есть продольную подачу. На лицевой стороне коробки подач имеются рукоятки для регулировки подачи резца (путь, проходимый за один оборот вращения детали) и включения ходового винта |  |
| Задняя бабка Приспособление для крепления заготовки (при обработке в центрах), или для крепления инструментов, таких например как метчик, плашка при нарезании резьбы; свёрл или сверлильного патрона при сверлении отверстий. |  |
| Люнеты Подвижной и неподвижный люнеты предназначены для поддержки длинных заготовок при обработке во избежание прогиба |  |
| УЦИ Все универсальные токарные станки DMTG серии CDS опционально могут быть оснащены Устройством цифровой индикации (УЦИ) SDS6. Устройство цифровой индикации SDS6 включает в себя новейшую 16 битную SCM технологию. Каждая ось поддерживает 40 точек нелинейной компенсации. УЦИ предназначено для обработки электрических сигналов поступающих от оптоэлектронных преобразователей линейных перемещений (оптических линеек) и осуществляет визуализацию на цифровом табло полученной информации, а также оказывает помощь в выполнение операций обработки |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модельный ряд | KC80E(CW6280E) |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 800 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 480 |
| Размер патрона, мм | 400 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000/1500/2000/ 3000/4000/5000 |
| Максимальный диаметр обработки в выемке станины, мм | 1000 |
| Длина выемки станины (ГАП), мм | 350 |
| Максимальный вес заготовки(при обработке в патроне и поджиме задней бабкой), кг | 2000 |
| Ширина станины, мм | 550 |
| Торец шпинделя | C11 |
| Конус шпинделя | 1:20 |
| Сечение хвостовика инструмента, мм | 30х30 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 (130 опция) |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об./мин. | 7,5-1000 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 18 |
| Быстрые перемещения по оси X, м/мин | 3,8 |
| Количество подач | 64 |
| Скорость подачи по осям Х, мм/об | 0,1-1,52 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 1-240 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 1-14 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5-120 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 1-28 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 240 |
| Конус пиноли задней бабки | М6 |
| Габаритные размеры, мм | 3180/3630/4230/ 5130/6040/7120x 1340х1830 |
| Масса нетто, кг | 4250/4550/4850/ 5350/6650/7300 |

Комплектация:

УЦИ (устройство цифровой индикации)

3-х кулачковый патрон ф400мм

Упорный центр

Неподвижный люнет ф40-250

Подвижный люнет ф20-100

Защитный кожух патрона

Защитный кожух резцедержателя

Освещение рабочей зоны

Система подачи СОЖ

Пресс-масленка

Руководство по эксплуатации на русском языке

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование оборудования | Цена с НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| KC80E/2000 (CW6280E/2000) Токарно-винторезный станок с УЦИ | (см АРМ) | (см АРМ) |
| Шеф-монтажные работы и инструктаж персонала |  |  |
| Доставка |  |  |

Гарантия 1 год

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП/КМТ».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно